Подивимося на карту Одеси:

Подивимося на карту висот цього регіону з попередньо підготовленої карти висот регіону:

Як можемо бачити, значна частина міста знаходиться в низині майже на рівня моря. Збільшимо масштаб, щоб подивитися висоти цього регіону ближче:

Як можна побачити, справді цей регіон є дуже низинним, тож його вивчення й стане предметом мого дослідження.

Перед моделюванням затоплення отримав найважливіші показники, які нехідні для подальшої роботи:

1.1.1 Визначення показників DEM

=== DEM INFO ===

Розмір растру: 200 x 435 пікселів

Всього пікселів: 87,000

NoData пікселів: 0

CRS: EPSG:4326

Обчислення площі затоплення за даними растру DEM

Вихідні дані та система координат

Цифрова модель рельєфу (DEM) подана у вигляді регулярної растрової сітки, де кожен елемент (піксель) відповідає значенню висоти поверхні/дна у відповідній просторовій позиції. Початково вхідний растр був заданий у географічній системі координат WGS-84 (EPSG:4326), тобто координати та розміри пікселів визначалися у градусах широти та довготи.

З огляду на те, що в EPSG:4326 кутові одиниці не є рівномірними в метричному сенсі (зокрема, лінійна довжина 1° довготи залежить від широти), пряме перетворення кількості пікселів у площу через множення на “розмір пікселя” в градусах дає лише наближення та може спричиняти систематичні похибки в оцінці площ (особливо при зіставленні між різними ділянками та сценаріями).

Тому для коректного розрахунку площ затоплення DEM було перепроєктовано у метричну проєкцію UTM (EPSG:32636). Після перепроєкції розміри пікселів виражаються в метрах, а площа кожного пікселя стає сталою для всього растру (за умови рівномірного кроку сітки). У проведеному випадку отримано роздільність приблизно 23.26 × 23.26 м, що відповідає площі одного пікселя близько 541.2 м².

Формування бінарної маски затоплення

Результатом моделювання затоплення є бінарна (логічна) маска F(i,j), визначена на тій самій сітці, що й DEM. Вона задається як:

F(i,j)=1,якщо піксель (i,j) класифіковано як затоплений,0,інакше.

У випадку зв’язного (connectivity-based) алгоритму маска формується методом поширення (flood fill / BFS) від заданої області “відкритого моря” з урахуванням порогового рівня води H: вода може займати лише ті пікселі, для яких висота z(i,j)≤H, і які є досяжними за обраним типом зв’язності (4-зв’язність, якщо застосовано).

Для оцінювання ново-затопленої суші (щоб не зараховувати площу вже існуючого моря) використовується різниця масок:

- FH— маска затоплення при рівні H,

- F0— маска поточного моря (базовий рівень, наприклад H=H0).

Тоді маска ново-затоплених територій:

Fnew=FH∧¬F0

де ∧— логічне “і”, ¬— логічне “не”.

Розрахунок площі пікселя в метричній системі

Після перепроєкції у UTM крок растру за осями можна отримати з афінного перетворення (GeoTransform) растру:

- Δx— розмір пікселя за X (метри),

- Δy— розмір пікселя за Y (метри).

Площа одного пікселя:

Spx=Δx⋅Δy

Оскільки в UTM Δxта Δyє сталими по растру, Spxтакож є сталою величиною.

Обчислення площі затоплення

Загальна площа затоплення (або ново-затопленої суші) обчислюється шляхом підрахунку кількості пікселів, що мають значення 1 у відповідній бінарній масці, та множенням на площу одного пікселя:

Sflood=Spxi=1Nj=1MF(i,j)

або для ново-затопленої суші:

Snew=Spxi=1Nj=1MFnew(i,j)

де N×M— розмір растрової сітки.

Для подання результатів у квадратних кілометрах використовується конверсія:

Skm2=S106

оскільки 1 km2=106 m2.

Обґрунтування коректності методу

Описаний підхід є стандартним для растрового геоаналізу, оскільки:

- Маска затоплення визначається на тій самій дискретній сітці, що й DEM, без потреби в інтерполяції площ.

- Перепроєкція в UTM переводить дані в метричний простір, де площа пікселя є фізично осмисленою та сталою, що усуває геометричні викривлення, характерні для кутових CRS (EPSG:4326).

- Підрахунок пікселів та множення на площу одного пікселя забезпечують відтворюваний та прозорий розрахунок, який легко перевіряється та масштабується для серій сценаріїв рівня моря.

За результатами перепроєкції у даному наборі даних піксель має розмір приблизно 23.26 × 23.26 м, що відповідає площі 541.2 м², а площі затоплення обчислюються як добуток цієї площі на кількість затоплених пікселів у відповідній масці.