Зміст

Математична частина	2

Таблиця математичних позначень	2

1.	Вхідні дані	2

2.	Обчислення затопленої площі з корекцією проєкції	4

3.	Зв’язна модель морського затоплення	4

4.	Розрахунок глибини та площі затоплення	5

5.	Математична модель прогнозування підйому рівня моря (IPCC AR6)	6

Математична частина

Таблиця математичних позначень

Таблиця 2.1 математичні позначення моделі затоплення

| Позначення | Визначення | Одиниці |
| --- | --- | --- |
| H=hi,j | Матриця висот DEM | м |
| M, N | Кількість рядків та стовпців | — |
| hi,j | Висота над рівнем моря у пікселі i,j | м |
| a, e | Розміри пікселя по X та Y (з transform) | ° |
| b, d | Кутові компоненти нахилу (= 0) | — |
| c,f=λ0,φ0 | Координати лівого верхнього кута растра | ° |
| x,y | Географічні координати пікселя | ° |
| φi,j | Широта пікселя i,j | ° |
| Clat | Довжина 1° широти ≈ 111 320 м (const) | м/° |
| Si,j | Площа пікселя i,j з меркаторовою корекцією | м² |
| Lt | Рівень моря в момент часу t | м |
| Pi,j | Матриця потенційно затоплених пікселів (0/1) | — |
| Mflood | Бінарна маска BFS-затоплення (0/1) | — |
| Di,j | Глибина затоплення пікселя i,j | м |
| Stotal | Площа затопленої зони | км² |

- Вхідні дані

  - Матриця висот DEM

Матриця представлена у вигляді:

H =h0,0⋯h0,N-1⋮⋱⋮hM-1,1⋯hM-1,N-1

Отже, досліджувана територія задається у вигляді матриці висот розмірності M×N:

H=hi,j,i∈0,M-1,  j∈0,N-1,
де hi,j— висота над рівнем моря у відповідній дискретній точці з координатами i,j

  - Афінні перетворення

При завантаженні DEM за допомогою бібліотеки rasterio, отримуємо окрім матриці висот профіль файлу (profile) – це словник, що містить метадані: розмір растра, тип даних, координатну систему тощо

Розглянемо детальніше профіль файлу, який я використовую у цій роботі, щоб зрозуміти, які дані я оброблятиму:

driver:      GTiff            – формат файлу GeoTIFF

dtype:       float32          – тип даних пікселів

nodata:      None             – відсутнє значення для порожніх пікселів

width:       435              – кількість стовпців растра

height:      200              – кількість рядків растра

count:       1                – кількість каналів

crs:         EPSG:4326        – координатна система (WGS-84)

transform:   | 0.000278   0.0        30.675 |

| 0.0       -0.000278   46.565 |

| 0.0        0.0         1.0   |

blockxsize:  256

blockysize:  256

tiled:       True

compress:    lzw

interleave:  band

Власне для виконання афінних перетворень використовується матриця transform:transform

transform = abcdⅇf001

, де:

- a – розмір пікселя по осі X (= 0.0002777777777777778)

- e – розмір пікселя по осі Y (= -0.0002777777777777778)

- b, d – кутові компоненти (нахил по осі X, Y = 0)

- c, f – координати верхнього лівого кута (30.67541665, 46.564861122)

Таким чином отримали формулу для переходу від індексів i,j до координат x,y на карті:

x=aj+bⅈ+cy=ⅆj+ⅇⅈ+f

  - Координати крайніх точок

При завантаженні береться bounding box (bounds) — це координати мінімальної та максимальної точки растра, які визначають його просторове розташування

bounds = (λmin , φmin, λmax ,φmax)

- Обчислення затопленої площі з корекцією проєкції

Растрові дані DEM зберігаються у географічній системі координат WGS-84 (EPSG:4326), де одиниці виміру — градуси довготи та широти. Пряме множення кутових розмірів пікселів не дає метричної площі, оскільки довжина одного градуса довготи залежить від широти (косинусне стиснення проекції Меркатора).

Для коректного обчислення площі затоплених територій використовується модель сфероїда з косинусною корекцією ширини пікселя:

Si,j≈dxdeg⋅Clat⋅cosφi,j⋅dydegClat,

, де dxdegта dydeg— просторовий крок растру в градусах (параметри a, e з матриці transform),
        Clat≈111 320м — довжина одного градуса широти (const),
         φi,j  — географічна широта відповідного пікселя (ⅆj+ⅇⅈ+f).

Оскільки досліджувана ділянка є відносно невеликою, у реалізації використовується єдина середня широта φmid:

φmid = φmax + φmin2

Відповідно:

Si,j=a⋅Clat⋅cosφmid⋅e⋅Clat

- Зв’язна модель морського затоплення

  - Формальна постановка задачі

Введемо граф суміжності на решітці пікселів. Два пікселі (r₁, c₁) та (r₂, c₂) є 4-зв'язними сусідами, якщо:

|r₁ − r₂| + |c₁ − c₂| = 1

Задача полягає у знаходженні зв’язної компоненти між затравочним пікселем та іншими пікселями растру, що є морем.

  - Алгоритм визначення зон затоплення

    - Наївний алгоритм

Наївний підхід, що базується лише на перевірці умови

hi,j<Lt,

де Lt – рівень моря
     hi,j – висота пікселя DEM

призводить до хибних результатів, оскільки визначає як затоплені ізольовані низинні області, які фактично можуть бути відокремлені від моря дамбами або природними підвищення

    - Алгоритм пошуку вшир (BFS)

Для забезпечення гідрологічної коректності використовується алгоритм пошуку в ширину (BFS) на графі регулярної сітки. Спочатку формується булева матриця потенційно доступних клітинок:

Pi,j=1,якщо hi,j<Lt,0,інакше.

Далі визначається множина джерел затоплення Ωstart, яка включає пікселі на межі області моделювання, що відповідають морській акваторії.

Клітинка i,j вважається затопленою, якщо існує шлях path від деякого джерела (затравки) s∈Ωstart до цієї клітинки, такий що для кожної точки шляху виконується умова:

∀k,l∈path,Pk,l=1.

Результатом роботи алгоритму є бінарна маска реального затоплення Mflood.

- Розрахунок глибини та площі затоплення

Глибина затоплення для кожного пікселя визначається як різниця між рівнем моря та висотою рельєфу:

Di,j=max0,  Lt-hi,j.
Загальна площа (у км2) затопленої території обчислюється шляхом сумування площ усіх затоплених пікселів з урахуванням їх геометрії:

Stotal=1106i,jMfloodi,j⋅Si,j.

- Математична модель прогнозування підйому рівня моря (IPCC AR6)

Для отримання прогнозних значень підйому рівня моря на довільний рік t ∈ [2020, 2150] використовується квадратична інтерполяція (сплайн другого порядку) по контрольних точках із Шостої доповіді IPCC (AR6, 2021).

Сплайн-інтерполянт f : [2020, 2150] → ℝ будується методом scipy.interpolate.interp1d з параметром kind='quadratic'. Це забезпечує неперервну похідну і фізично правдоподібну нелінійну динаміку прискорення підйому рівня.

У системі реалізовано три основні сценарії:

- SSP1-1.9 — оптимістичний (вуглецева нейтральність до 2050 р.)

- SSP2-4.5 — помірний (поточна кліматична політика)

- SSP5-8.5 — песимістичний (стрімке зростання викидів)

Значення контрольних точок зведено у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2. Прогнозні значення підйому рівня моря IPCC AR6

| Рік | SSP1-1.9 | SSP2-4.5 | SSP5-8.5 | High-Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | 0.09 м | 0.09 м | 0.10 м | 0.30 м |
| 2050 | 0.18 м | 0.20 м | 0.23 м | 0.60 м |
| 2100 | 0.38 м | 0.56 м | 0.77 м | 1.80 м |
| 2150 | 0.57 м | 0.92 м | 1.32 м | 4.80 м |